|  | Anexa nr. 2 la caietul de sarcini |
| --- | --- |

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

TABLĂ TIP ȚIGLĂ

UTILIZATĂ PENTRU REPARAȚII

LA ÎNVELITORI ȘI ACOPERIȘURI SEDII

| Nr. crt | Cerința | Specificații | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materia de bază | Oțel zincat la cald și acoperit pe ambele fețe de un sistem multistrat menit să protejeze materialul de coroziune |  |
| 2 | Grosime tablă | Minim 0,48 mm |  |
| 3 | Cantitate de zinc | Minim 225 grZn/mp |  |
| 4 | Gama de culori | Gama standard în nuanțe de maro închis (asemănător clădiri învecinate) | Nuanță de maro |
| 5 | Declarație de conformitate | Produsele să fie realizate în conformitate cu prevederile standardului |  |
| 6 | Controlul calității | La recepția produsului de prelevează mostre urmând a se verifica grosimea oțelului și a stratului de protecție anticorozivă și cantitatea stratului de zinc | Dacă produsul achiziționat nu corespunde se refuză montarea acestuia |
| 7 | Garanția produsului | Garantia comerciala pentru caracteristicile tehnice minim 10 ani Garanția estetică minim 10 ani Se va solicita Certificatul de garanție completat pentru fiecare comandă | Odată cu achiziția sistemului de învelitori este obligatoriu prezentarea documentului original care atestă originalitatea și calitatea produselor |
| 8 | Prelucrarea materialelor | Tabla profilată trebuie tăiata cu un foarfece electric de tabla sau foarfece de tăiat tablă manual. | Nu se va folosi niciodată polizorul unghiular |