Anexa 4 la caietul de sarcini

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

FOLIE DE DIFUZIE SUB ÎNVELITOARE

PENTRU REPARAȚII LA ACOPERIȘURI SEDIU

| Nr. crt | Cerința | Specificații | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Destinație | Folia de difuzie sub învelitoare se utilizează ca strat de protecție suplimentară împotriva prafului sau umezelii care pătrunde sub învelitoarea la acoperișuri cu un singur strat de ventilare |  |
| 2 | Materia de bază | Folie tristrat de diverse culori (între două straturi de flies de polipropilenă o membrană permeabilă la difuzia vaporilor, dar impermeabilă la apă) |  |
| 3 | Greutate specifică | Minim 100gr/mp |  |
| 4 | Impermeabilitate | W1 |  |
| 5 | Rezistența la rupere (Long Transv) | 170N/5cm |  |
| 6 | Reguli de depozitare și magazinare | La loc ferit, uscat, ferit de umezeală, căldură radiantă și radiații solare |  |
| 7 | Perioada de utilizare | Maxim 5 ani de la fabricație |  |
| 8 | Riscuri posibile, prescripții de prevenire | Nu există risc de a prejudicia sănătate |  |

Se va monta astfel încât să se asigure ventilarea sub învelitoare, fixată pe astereală cu șipci, cu inscripția în sus. Folia se montează paralel cu linia streșinii , cu o suprapunere notată pe marginea sulului cu o dungă colorată de minim 10 cm.

Se va monta având în vedere direcția scurgerii apei, se poate petrece și peste creasta acoperișului.