Anexa 5 la caietul de sarcini

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

TABLĂ CUTATĂ

UTILIZATĂ LA STREAȘINĂ ÎNFUNDATĂ

PENTRU REPARAȚII LA SEDII

| Nr. crt | Cerința | Specificații | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materia de bază | Tablă de oțel prevopsită |  |
| 2 | Grosime tablă | Minim 0,45mm |  |
| 3 | Cantitate de zinc | Minim 275 gr Zn /mp |  |
| 4 | Înălțime profil | 12 mm - 18mm |  |
| 5 | Gama de culori | Gama standard în nuanțe de maro închis | Nuanță de maro |
| 6 | Declarație de conformitate | Produsele să fie realizate în conformitate cu prevederile standardului |  |
| 7 | Controlul calității | La recepția produsului se prelevează mostre urmând a se verifica grosimea oțelului, cantitatea stratului de zinc și a înălțimii profilului | Daca produsul achiziționat nu corespunde se refuză montarea acestuia |
| 8 | Garanția produsului | Garanția comercială pentru caracteristicile tehnice minim 10 ani Garanția estetică minim 10 ani Se va solicita Certificatul de garanție completat pentru fiecare comandă | Odată cu achizitia produsului este obligatoriu prezentarea documentului original care atestă originalitatea și calitatea produselor |
| 9 | Prelucrarea materialelor | Tabla cutată trebuie taiată cu un foarfece electric de tablă sau foarfece de tăiat tablă manual. | Nu se va folosi niciodată polizorul unghiular |